# Struttura Dati Effelsberg / MBFITS

Progetto FRO / HALO — Riferimento tecnico

Versione documento: 1.1 — 11 agosto 2026

# 1. Panoramica

Il radiotelescopio Effelsberg da 100 m è gestito dal Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) di Bonn, Germania. È un telescopio single-dish a montatura altazimutale, secondo per dimensioni solo a FAST (500 m), operativo dal 1972 e tuttora tra i più grandi e sensibili radiotelescopei del mondo. Opera in un ampio intervallo di frequenze (300 MHz – 95 GHz) con diversi ricevitori intercambiabili.

Il parser effelsberg_to_fro.py legge osservazioni in formato MBFITS del radiotelescopio Effelsberg e le converte nel formato FRO HDF5 v17. È lo stesso formato MBFITS già gestito dal parser APEX (mbfits_to_fro.py), con cui condivide la logica di lettura dell'asse di frequenza; le differenze specifiche di Effelsberg sono descritte nella Sezione 4. Il set di dati di riferimento per validazione è lo scan 6723 (progetto 02-26) sulla galassia nana Holmberg I (UGC 5139), acquisito con il ricevitore/backend P217mm-EDD (banda 21 cm).

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Telescopio | Effelsberg 100m Radio Telescope |
| Gestore | MPIfR (Max-Planck-Institut für Radioastronomie), Bonn |
| Località | Effelsberg, Germania — quota 369 m s.l.m. |
| Coordinate | lat 50.5248°N, lon 6.8836°E |
| Formato dati | MBFITS v1.67 |
| Frontend/Backend | P217mm-EDD (ricevitore 21 cm + backend EDD) |
| ID scan (questo file) | 6723 — progetto 02-26 |
| Osservatore/Operatore | SAINTONGE/WS |
| Data osservazione | 23-06-2026 |
| Target | Holmberg I (UGC 5139) |
| Frequenza centrale nominale | 1400 MHz (RESTFREQ nominale; riga HI: 1420.405752 MHz) |
| Banda | 400 MHz (1200–1600 MHz) |
| Canali per spettro | 262144 |
| Risoluzione in frequenza | 1525.879 Hz/canale |
| Polarizzazioni (NUSEFEED) | 2 (pol1/pol2) |
| Numero di subscan | 4 (pattern OFF-ON-OFF-ON) |
| Integrazioni totali | 3758 (→ 7516 spettri nel file .fro) |

# 2. Il Formato MBFITS

MBFITS (Measurement Baseline FITS) è il formato dati standard per le osservazioni single-dish dei radiotelescopi IRAM e MPIfR, incluso Effelsberg. A differenza del FITS standard, un'osservazione MBFITS è strutturata come una directory contenente più file FITS con ruoli specifici, non un singolo file monolitico.

Struttura di una directory MBFITS Effelsberg:

- GROUPING.fits — header primario dell'osservazione (OBJECT, TELESCOP, SCANTYPE, SCANMODE, PROJID). Il file .fits di riepilogo a livello superiore è un symlink relativo a questo file.

- SCAN.fits — colonna FEBE con il nome della combinazione frontend-backend.

- FEBE-FEBEPAR.fits — parametri del frontend/backend: numero di feed (NUSEFEED), tipo di polarizzazione (POLTY), sezioni del backend (BESECTS/USEFEED).

- Sottocartella numerata per ogni subscan/ — contiene FEBE-ARRAYDATA-N.fits (dati spettrali) e FEBE-DATAPAR.fits (puntamento e stato per ogni integrazione).

L'asse di frequenza si ricava dalle parole chiave header: 1CRPX2F (canale di riferimento), 1CRVL2F (frequenza di riferimento in MHz), 11CD2F (passo in frequenza in MHz/canale), CHANNELS (numero di canali).

# 3. Provenienza dei Dati

A differenza di APEX/COHRS/EBHIS, questo non è un archivio pubblico scaricabile: è un'osservazione propria (progetto Effelsberg 02-26), fornita direttamente da Dr. Uwe Bach (MPIfR) per lo sviluppo e la validazione del parser. I dati sono archiviati localmente in ~/FRO/Parsers/Effelsberg/Surveys/Holmberg1/Holmberg1 Raw/ (archivio Holmberg1_Ef_data.tag.gz, ~3.4 GB decompresso, più le immagini Holmberg1.png/Holmberg1_zoom.png e observation.log del turno osservativo). L'archivio MBFITS estratto risiede in Surveys/Holmberg1/Holmberg1_MBFITS_Profiles/.

# 4. Differenze MBFITS Effelsberg rispetto ad APEX

Il parser APEX (mbfits_to_fro.py) è stato sviluppato sul dataset APEX-48698 (NUSEFEED=1, un solo canale per integrazione). Il dataset Effelsberg presenta due differenze strutturali reali:

NUSEFEED=2 (canali di polarizzazione).

In questo scan ogni riga di ARRAYDATA contiene 2 canali (forma dei dati: integrazioni × 2 × canali), non un fascio spaziale separato. FEBEPAR mostra USEFEED=[1,1] e BESECTS=[1,2], cioè le due sezioni del backend applicate allo stesso feed fisico. POLTY nel FEBEPAR sorgente è indefinito ("N"), quindi il parser etichetta i due canali genericamente pol1/pol2 invece di H/V o L/R. Ogni integrazione produce 2 spettri nel file .fro.

Colonna PHASE in DATAPAR.

DATAPAR contiene una colonna PHASE (valori 1/2) assente nell'uso che ne fa il parser APEX. Nei dati di Holmberg1 questa alterna riga per riga a RA/DEC costanti entro un subscan (WOBUSED=F), quindi non è uno spostamento in cielo ma una fase di switching segnale/riferimento interna al backend. Il parser scrive il valore PHASE grezzo nel campo Quality/flag_cal di ogni spettro; la separazione segnale/riferimento è lasciata alla fase di analisi.

# 5. Dataset di Riferimento: Holmberg I (scan 6723)

Perché questo target:

Holmberg I (UGC 5139) è una galassia nana irregolare del gruppo di M81, nota in letteratura per il suo contenuto di idrogeno neutro (riga HI a 21 cm). Lo scan 6723 (progetto 02-26, osservatore/operatore "SAINTONGE/WS" come registrato nel file di log dell'osservazione) è un puntamento ON/OFF sulla sorgente.

Cosa è stato verificato:

Il parser è stato eseguito end-to-end sui dati grezzi reali. Le 4 sottoscansioni contengono rispettivamente 980, 898, 984 e 896 integrazioni (3758 totali), ciascuna scritta come 2 spettri (pol1/pol2) per un totale di 7516 spettri nel file .fro prodotto. Il confronto tra i valori LONGOFF/LATOFF dei 4 subscan conferma un pattern di position-switching OFF-ON-OFF-ON (subscan 1 e 3 con offset ~3.09° dalla posizione nominale = OFF/riferimento; subscan 2 e 4 con offset ~0° = ON/sorgente), coerente con il flag_track scritto dal parser. Non è stata ancora eseguita alcuna analisi spettrale (baseline, ricerca riga): questo documento descrive la sola validazione dell'importazione dati grezzi.

Caratteristiche tecniche: 262144 canali per spettro, larghezza di banda 400 MHz, risoluzione in frequenza 1525.879 Hz/canale, intervallo di frequenza 1200.002–1600.0 MHz. RESTFREQ nell'header è 1.400000 GHz esatto: è un valore nominale di sintonia, non la frequenza di riposo precisa della riga HI (1420.405752 MHz); la conversione in velocità LSR andrà fatta con la frequenza di riposo reale della riga, non con RESTFREQ.

# 6. Modalità Operativa

Passo 1 — Estrarre l'archivio MBFITS.

Decomprimere Holmberg1_Ef_data.tag.gz nella cartella Holmberg1_MBFITS_Profiles/ (l'archivio è in formato tar.gz standard nonostante l'estensione .tag.gz):
tar -xzf Holmberg1_Ef_data.tag.gz -C Holmberg1_MBFITS_Profiles/

Passo 2 — Eseguire il parser.

env -u LD_LIBRARY_PATH python3 ~/FRO/Parsers/Effelsberg/effelsberg_to_fro.py [MBFITS_DIR] [OUTPUT_DIR]
Senza argomenti usa i percorsi di default per Holmberg1. Un file .fro viene scritto per baseband in Holmberg1_FRO/.

Passo 3 — Verificare e archiviare.

Controllare il riepilogo stampato da read_fro_summary() (conteggio spettri, range RA/DEC/GLON/GLAT, righe non-tracking). Eseguire l'alias fro-backup per rispecchiare ~/FRO/ in ~/FRO_Backup/.

Passo 4 — Generare i plot.

env -u LD_LIBRARY_PATH python3 ~/FRO/Parsers/Effelsberg/plot_holmberg1.py
Produce i due HTML interattivi in Surveys/Holmberg1/Plots/ (fullband + HI zoom con Vsys=141.5 km/s).

# 7. Parser: effelsberg_to_fro.py

Posizione: ~/FRO/Parsers/Effelsberg/. Un file .fro per baseband (in questo scan: 1 solo baseband), tutte le sottoscansioni unite nello stesso file. Metadati di osservazione (OBJECT, TELESCOP, SCANTYPE, SCANMODE, PROJID) letti dall'header primario (HDU0) di GROUPING.fits dentro la cartella dell'osservazione — non da un ipotetico file esterno, poiché nell'archivio il file .fits di riepilogo a livello superiore è in realtà un symlink relativo a questo stesso GROUPING.fits.

facility='Effelsberg 100m RT' (da TELESCOP), target='HOI' (da OBJECT). polarization='pol1'/'pol2' per i due canali NUSEFEED. flag_cal = valore grezzo PHASE (1.0 o 2.0) di DATAPAR. flag_track = 1 se la distanza (LONGOFF, LATOFF) dalla posizione nominale è inferiore a 1.0° (ON, costante ON_OFF_OFFSET_THRESHOLD_DEG nello script), altrimenti 0 (OFF). Sito, coordinate e note di calibrazione temperatura sono coerenti con ebhis_to_fro.py nella stessa cartella. Niente è hardcoded: percorso MBFITS da argv o default, tutti i parametri di frequenza/polarizzazione/puntamento letti dagli header FITS.

# 8. Compatibilità con ezRA

La struttura HDF5 interna del formato v17 (/Observatory, /Spectra, /Time, /Pointing) è la stessa attesa da fro_to_ezra.py, quindi i file .fro prodotti da questo parser sono convertibili al formato testuale di ezRA/ezCon.py senza modifiche allo script di conversione.

# 9. Visualizzazione: plot_holmberg1.py

Lo script plot_holmberg1.py (~/FRO/Parsers/Effelsberg/) genera due grafici interattivi HTML a partire dai dati grezzi MBFITS (letti direttamente dal file .fits della baseband, senza passare dal file .fro). I file di output sono depositati in Surveys/Holmberg1/Plots/ e richiedono plotly-2.27.0.min.js nella stessa cartella (libreria locale, nessuna connessione di rete necessaria).

Output 1 — Banda completa (fullband):

EFFBG_2026-06-23_6723_02-26_P217mm-EDD_bb1_fullband_PHASE_ONOFF.html — Spettro medio su tutte le integrazioni, asse X in frequenza (MHz, 1200–1600 MHz), asse Y in temperatura d'antenna Tₐ (K, Tsys≈300K, non calibrata). Le due tracce corrispondono alle fasi di switching PHASE=1 e PHASE=2. Zoom rubber-band con trascinamento, readout fisso in alto a sinistra, doppio click per reset.

Output 2 — Zoom sulla riga HI:

EFFBG_2026-06-23_6723_02-26_P217mm-EDD_bb1_HI_zoom_PHASE_ONOFF.html — Stessa struttura del grafico fullband, ma l'asse X è in velocità LSR (km/s) nell'intervallo Vsys±600 km/s centrato su Vsys=141.5 km/s (Ott et al. 2001). Due linee verticali di riferimento: v=0 km/s (verde) e Vsys=141.5 km/s (viola).

# 10. Riferimenti

Specifica formato FRO: fro_format_v17.py (~/FRO/FRO_System/).

Formato MBFITS: stesso standard descritto in APEX_MBFITS_Data_Structure_IT_v1.1.docx (~/FRO/Parsers/APEX/), condiviso tra APEX ed Effelsberg.

MPIfR Effelsberg 100m: https://www.mpifr-bonn.mpg.de/effelsberg

Specifica formato MBFITS: https://www.iram.fr/IRAMFR/GILDAS/doc/html/mbfits-html/mbfits.html

Nota: non sono state incluse citazioni bibliografiche specifiche su Holmberg I per evitare di riportare riferimenti non verificati; da integrare se Francesco indica un DOI/paper di riferimento preferito.