# Parkes / GASS — Note Tecniche del Parser FRO

Francesco Radio Observatory (FRO) — HALO

Bolzano, Italia — lat 46.4946°, lon 11.3353°, quota 334 m

# 1. Panoramica della Survey

GASS (Galactic All-Sky Survey) è la survey HI a 21 cm dell'intero cielo australe (δ < 1°) realizzata con il radiotelescopio Parkes da 64 m dell'ATNF (Australia Telescope National Facility, CSIRO), situato a Parkes, Nuovo Galles del Sud, Australia. Il parser parkes_gass_to_fro.py converte i dati GASS in formato SDFITS nel formato FRO HDF5 v17. GASS è la survey HI di riferimento per il cielo australe, complementare a EBHIS (emisfero nord). Riferimento: McClure-Griffiths et al. 2009, ApJS 181, 398.

# 2. Il Telescopio Parkes

Parametri principali:

- Tipo: parabolico da 64 m, superficie solida

- Sito: Parkes, Nuovo Galles del Sud, Australia — quota ~392 m s.l.m.

- Coordinate: lat −32.9984°, lon 148.2635°

- Operatore / Operator: ATNF (Australia Telescope National Facility, CSIRO)

- Gamma di frequenza: 700 MHz – 26 GHz (con diversi ricevitori)

- Beam FWHM a 1.4 GHz (ricevitore multibeam): 14.0' (beam centrale), 14.1' (beams 2–7), 14.5' (beams 8–13); beam efficace GASS: ~16' dopo gridding OTF

- Formato dati: SDFITS (stesso standard GBT/Arecibo)

Ricevitore multibeam 21 cm (ATNF Multibeam):

- 13 feed in configurazione esagonale (1 centrale + 6 interni + 6 esterni), doppia polarizzazione lineare per feed

- Banda operativa: 1.23–1.53 GHz (300 MHz di banda); raffreddato criogenicamente

- Temperatura di sistema: Tsys ≈ 21–33 K (varia per beam e frequenza) — eccellente per survey HI

- Backend GASS: correlatore digitale, 4096 canali su 8 MHz (risoluzione ~0.82 km/s a 1420 MHz)

- Separazione tra beam adiacenti: 29.1'; angolo ricevitore a 19.1° rispetto alla direzione di scansione

# 3. Caratteristiche Tecniche di GASS

- Frequenza: riga HI a 21 cm, frequenza a riposo 1420.405752 MHz

- Copertura: cielo australe δ < 1° (complementare a EBHIS δ > −5°)

- Copertura in velocità: −400 a +500 km/s LSR

- Risoluzione in velocità: ~0.82 km/s per canale (4096 canali su 8 MHz)

- Risoluzione angolare: beam efficace ~16' dopo gridding OTF (beam nativo ~14')

- Passo Nyquist: ~7' (~0.12°) per il beam nativo di 14'

- Rumore (rms): ~57 mK per canale di 0.82 km/s (final data product)

- Integrazione per dump: ~5 s (modalità OTF, scan a 1°/min)

- Correzione stray radiation: sì (inclusa nel prodotto finale GASS)

- Riferimento: McClure-Griffiths et al. 2009, ApJS 181, 398

# 4. Campionamento Nyquist e Scelta della Griglia

Il beam nativo del ricevitore multibeam Parkes a 1.4 GHz è ~14'. Il beam efficace GASS dopo gridding OTF è ~16'. Il passo Nyquist minimo per campionare correttamente tutta l'informazione angolare disponibile è ~7' (~0.12°) per il beam nativo. Parkes ha una risoluzione angolare circa 2 volte superiore a Effelsberg/GBT alla stessa frequenza, e circa 20 volte superiore a SALSA Torre. La Tsys criogenica (~21–33 K vs ~300 K di SALSA) garantisce una sensibilità nettamente superiore per osservazioni HI.

# 5. Accesso ai Dati GASS

Archivio ATNF (dati ridotti GASS):

www.atnf.csiro.au/research/HI/gass/ — dati GASS ridotti disponibili pubblicamente. I cubi HI possono essere scaricati in formato FITS.

Registro NASA FITS (file campione FRO):

fits.gsfc.nasa.gov — il file Parkes_GASS.fits è stato scaricato come esempio di riferimento del formato SDFITS Parkes, non come dato scientifico primario. Contiene 28 spettri (7 beam × 4 integrations), GLon~271°, GLat~−45°.

# 6. Parser: parkes_gass_to_fro.py

Percorso: ~/FRO/Parsers/Parkes/

Funzionamento:

- Formato input: SDFITS (stesso standard GBT); un file .fro per beam

- Asse frequenze WCS per riga (CRVAL1/CRPIX1/CDELT1), lineare

- Polarizzazione da CRVAL4 (codici FITS standard)

- Coordinate Az/El misurate (AZIMUTH/ELEVATIO); GLon/GLat via Astropy SkyCoord

- Ambiente: TAMBIENT, PRESSURE, HUMIDITY → gruppo Environment FRO v17

- flag_track = −1 (unknown): SDFITS Parkes non ha tracking flag diretto

- Backup: ~/FRO_Backup/parkes_gass_to_fro_pre_surveys.py

Struttura directory output (modello FRO standard):

Parsers/Parkes/Surveys/Parkes_Survey_GASS/

Parkes_Profiles_GASS/  ← file SDFITS raw

Parkes_FRO_GASS/       ← file .fro HDF5 v17 output (1 per beam)

Parkes_Plots_GASS/     ← PNG grafici

# 7. Note Scientifiche

- GASS è la controparte australe di EBHIS: insieme coprono l'intero cielo HI con risoluzione angolare simile (~14–16').

- La Tsys criogenica di Parkes (~21–33 K) è ~10 volte inferiore a quella di SALSA (~300 K), garantendo una sensibilità nettamente superiore per osservazioni HI a parità di tempo di integrazione.

- Il file campione FRO (28 spettri, 7 beam, GLon~271°, GLat~−45°) copre una regione del cielo australe inaccessibile da SALSA Torre (Onsala, lat 57°N) e non copertura da EBHIS.

# 8. Riferimento Bibliografico

McClure-Griffiths, N.M., Pisano, D.J., Calabretta, M.R., Ford, H.A., Lockman, F.J., Staveley-Smith, L., Kalberla, P.M.W., Bailin, J., Dedes, L., Janowiecki, S., Gibson, B.K., Murphy, T., Nakanishi, H., & Newton-McGee, K. (2009). GASS: The Parkes Galactic All-Sky Survey. I. Survey Description, Goals, and Initial Data Release. ApJS, 181, 398.

www.atnf.csiro.au/research/HI/gass/

Documento generato: luglio 2026 — Francesco Radio Observatory / HALO