FRO / HALO

SALSA — Struttura Dati

Francesco Di Giovanni — Bolzano, Italia — 20 agosto 2026 — v2.0

# 1. Introduzione

SALSA (Such A Lovely Small Antenna, oppure "Sicken Attans Liten Söt Antenn" in svedese) è un insieme di tre radiotelescopi a piatto parabolico da 2.3 m situati presso l'Onsala Space Observatory (OSO), lat 57°24'N lon 11°55'E, quota ~5 m s.l.m., Svezia, gestiti da Chalmers University of Technology. I tre telescopi si chiamano Torre, Vale e Brage e sono accessibili gratuitamente via browser web a qualsiasi ora e con qualsiasi tempo.

Il progetto FRO/HALO utilizza SALSA per osservazioni della riga HI galattica a 21 cm. SALSA è l'unico telescopio del progetto FRO accessibile direttamente da Bolzano senza necessità di proposta osservativa. I dati FITS vengono importati nel formato unificato FRO v17 (HDF5) tramite il parser salsa_fits_to_fro.py.

# 2. Telescopio e Ricevitore

I tre telescopi hanno hardware in principio identico; differenze nelle lunghezze dei cavi e nelle connessioni.

## 2.1 Parametri Meccanici e Ottici

- Diametro piatto: 2.3 m (superficie forata con fori da ~5 mm per ridurre resistenza al vento; limite frequenza pratico <6 GHz)

- Frequenza operativa: 1350–1620 MHz (banda istantanea fino a 25 MHz, selezionabile dall'utente)

- Beam FWHM: ~6° a 21 cm (1420 MHz), misurato sul Sole

- Rotor: SPID BIG RAS/HR, risoluzione 0.1°, velocità 1.5°/s; controller MD01 (protocollo ROT2PROG via TCP)

- Limiti di puntamento: azimut 0–360°; un target il cui azimut attraversa il Nord (0°/360°) non può essere seguito direttamente — il telescopio deve riavvolgere quasi un giro completo

- Elevazione minima assoluta: 5°; raccomandata: > 15° per survey galattica, > 20° per osservazioni extragalattiche (riduce il ground pickup)

- Coordinate sito: lat 57°24'N, lon 11°55'E, quota ~5 m s.l.m.

## 2.2 Catena Ricevente

- Feed: sonda metallica da ~5 cm all'interno del corno, sensibile a singola polarizzazione lineare

- LNA: custom AGO (Tommy Henderson, USA), con filtro integrato 1350–1620 MHz; alimentato 12V DC via Bias-T sul cavo coassiale RG-400 (~10 m)

- Pre-amplificatore in rack: Radio Astronomy Supplies WBLNA (1–2 GHz, 15 dB guadagno, 0.6 dB NF)

- Sampler: USRP N210 (Ettus Research) con daughterboard DBSRX2 (0.8–2.3 GHz); ADC 14 bit; via Ethernet 1 Gbps

- Backend: FFT 8192 punti sul server di controllo; banda e risoluzione spettrale selezionabili dall'utente

- Temperatura di sistema: Tsys ≈ 300 K (calibrata per confronto con survey GASS/LAB convolta al beam di 6°) — calibrazione approssimata, scala assoluta da trattare con cautela

## 2.3 Modalità Operative

- Modalità Raw: total power — raccomandata per tutte le osservazioni FRO

- Modalità Frequency Switched: sconsigliata per osservazioni extragalattiche (non-linearità da risposta in frequenza → spettri non stackabili)

- Configurazione standard FRO per survey galattica HI: Freq. switched, centro 1420.4 MHz, ref. freq. 1417.9 MHz (throw = 2.5 MHz = BW), 4096 canali, BW 2.5 MHz, filtro RFI MAD-σ abilitato

- Configurazione standard FRO per osservazioni extragalattiche (M31, M33): Raw, centro 1420.405 MHz, BW 5 MHz, 8192 canali → risoluzione 610.4 Hz/canale (~0.13 km/s a 1420 MHz)

- Position switching per osservazioni extragalattiche: offset ~10° in azimut, stessa elevazione (raccomandato da Eskil Varenius, SALSA Support)

## 2.4 Campionamento Nyquist e Scelta della Griglia

Il beam FWHM di SALSA Torre a 1.4 GHz è ~6°. Il passo di Nyquist minimo per campionare correttamente tutta l'informazione angolare disponibile è ~2.5–3°. I passi usati nelle survey FRO sono 5° (survey rapide, sottocampionamento accettabile per struttura galattica su grande scala) e 2.5° (survey fine, al limite del Nyquist — scelta ottimale per sfruttare la piena risoluzione angolare dello strumento).

# 3. Formato FITS SALSA

Ogni osservazione SALSA produce un file FITS per spettro, con un singolo HDU primario. I campi chiave dell'header sono:

TELESCOP  — nome del telescopio (es. "Torre", "Vale", "Brage")

ORIGIN    — istituzione (es. "Onsala Space Observatory")

DATE-OBS  — timestamp UTC in formato ISO 8601

OBSTIME   — tempo di integrazione in secondi

NAXIS1    — numero di canali spettrali

CRVAL1    — frequenza di riferimento in Hz

CRPIX1    — pixel di riferimento (asse frequenza)

CDELT1    — passo in frequenza in Hz/canale

CRVAL2    — longitudine galattica GLON in gradi

CRVAL3    — latitudine galattica GLAT in gradi

BUNIT     — "K" = temperatura d'antenna nominale (Tsys ≈ 300 K assunta fissa)

Nota: i file FITS prodotti da SALSA generano un warning di Astropy relativo al padding dell'header ("null bytes"). Il parser sopprime questo warning noto poiché non influisce sulla lettura dei dati.

# 4. Parser: salsa_fits_to_fro.py

Percorso: ~/FRO/Parsers/SALSA/salsa_fits_to_fro.py

## 4.1 Workflow

1. Dialog zenity per selezionare la directory contenente i file FITS (fallback su ~/FRO/Parsers/SALSA/)

2. Lista tutti i file .fits trovati con timestamp DATE-OBS e puntamento (GLON/GLAT)

3. Selezione interattiva dei file da includere (sintassi "a stampante": es. "1-27" o "3,5,7-12")

4. Verifica coerenza asse frequenza tra tutti i file selezionati (NAXIS1, CRPIX1, CRVAL1, CDELT1)

5. Raccolta interattiva dei metadati (facility, provider, instrument, survey, dataset, observation_id) con default suggeriti dall'header FITS

6. Calcolo Az/El da GLON/GLAT + DATE-OBS via Astropy (etichettato "computed", non telemetria)

7. Scrittura FRO v17 con uno spettro per file FITS in ordine cronologico; stampa read_fro_summary()

## 4.2 Dettagli Tecnici

- Ricostruzione asse frequenza: f(bin) = CRVAL1 + (bin − CRPIX1) × CDELT1 [Hz], bin numerato da 1 (convenzione FITS)

- Conversione byte order: dati FITS in big-endian → conversione a nativo via .astype(np.float32)

- Pointing_source: "computed" — Az/El non provengono da telemetria SALSA ma calcolati via Astropy AltAz a Onsala

- Ciclo di correzione metadati: valori correnti mantenuti come default ad ogni iterazione; conferma esplicita (y/yes) richiesta per scrivere

- Gestione overwrite: conferma esplicita richiesta se il file di output esiste già

- Calibrazione: BUNIT="K" è temperatura d'antenna nominale (Tsys ≈ 300 K assunta fissa) — non usare per misure assolute

## 4.3 Script Ausiliari

- plot_salsa_spectrum.py — visualizzatore spettro con doppio click su file .fits

- rename_salsa_fits.py — rinomina file FITS con prefisso G{lon:03d}{lat:+03d}_ arrotondato a 5°

- build_salsa_terrain_grid.py — costruisce griglia di terreno per analisi ostruzioni

- view_salsa_terrain.py — visualizzatore 3D del terreno intorno a Torre

- view_salsa_3d.py — visualizzatore 3D interattivo

# 5. Struttura del File FRO v17 Prodotto

Il parser produce un file FRO v17 (HDF5) con i seguenti dataset principali:

Spectra/frequencies_hz      — float64[N_ch], Hz (da CRVAL1/CRPIX1/CDELT1)

Spectra/data                — float32[N_sp, N_ch], K nominali

Pointing/az_deg             — float64[N_sp], gradi (computed)

Pointing/elev_deg           — float64[N_sp], gradi (computed)

Pointing/glon_deg           — float64[N_sp], gradi (da FITS CRVAL2)

Pointing/glat_deg           — float64[N_sp], gradi (da FITS CRVAL3)

Time/utc_iso                — str[N_sp], ISO 8601 UTC (da DATE-OBS)

Time/integration_time_s     — float64[N_sp], secondi (da OBSTIME)

Source/facility             — str, es. "Onsala Space Observatory"

Source/instrument           — str, es. "Torre"

Observatory/latitude_deg    — float64 (57.3953)

Observatory/longitude_deg   — float64 (11.9255)

Observatory/elevation_m     — float64 (5.0)

Observation/pointing_source — "computed"

Notes                       — str (provenance libera)

# 6. Artefatti Noti e Mascheratura

- DC spike al centro banda: probabile LO leakage. Escludere sempre il canale centrale in analisi, indipendentemente dalla frequenza di sintonia.

- Spike RFI a ~+85/90 km/s: presente identico su puntamenti diversi — RFI a frequenza fissa, NON segnale celeste. Da mascherare in tutte le analisi.

- Spike RFI a ~+100 km/s per GLon=140°: frequenza fissa, escludere nel fit/analisi per questa longitudine.

- Possibili spike aggiuntivi a ~+170 km/s in alcuni puntamenti (es. l=195°, b=0°): da verificare ricorrenza prima di mascherare sistematicamente.

- Ostruzione roccia (telescopio Torre): riduzione anomala del segnale in certi intervalli di azimut. Vedere SALSA_Obs_Torre_Rock per la caratterizzazione.

- Ground pickup a bassa elevazione: soglia pratica 15° per survey galattica; >20° per osservazioni extragalattiche.

- Dati frequency-switched NON stackabili: non-linearità da risposta in frequenza dell'elettronica. Usare sempre position switching per osservazioni extragalattiche.

- Calibrazione nominale Tsys ≈ 300 K: valore reale varia con elevazione e temperatura ambiente. Non usare per misure assolute.

# 7. Note Scientifiche

- Contributo alla community: bug slewing/integrazione SALSA segnalato da FRO/HALO → fix implementato lo stesso giorno in v1.1.8 (luglio 2026).

# 8. Modalità Operativa

1. Identificare la regione di cielo di interesse (GLON/GLAT target) e verificare elevazione > 15° dal sito Onsala.

2. Accedere al portale SALSA (salsa.oso.chalmers.se), prenotare il telescopio Torre (preferito), configurare i parametri e avviare l'osservazione.

3. Scaricare i file FITS prodotti e salvarli nella sottodirectory survey appropriata in ~/FRO/Parsers/SALSA/Surveys/.

4. Lanciare il parser (SALSA_to_FRO.desktop o terminale: python3 ~/FRO/Parsers/SALSA/salsa_fits_to_fro.py).

5. Verificare il riepilogo stampato a schermo (read_fro_summary) e il file .fro prodotto.

6. Lanciare lo script di visualizzazione (plot_salsa_spectrum.py) per generare i plot di output.

# 9. Accesso e Contatti

- Portale SALSA: salsa.oso.chalmers.se — prenotazione slot osservativi e controllo remoto. Accesso libero, registrazione gratuita.

- Contatto supporto: Eskil Varenius (SALSA Support, Onsala Observatory) — per problemi tecnici, position switching, configurazioni avanzate.

- SALSA non richiede proposta osservativa — è l'unico telescopio del progetto FRO accessibile direttamente da Bolzano in qualsiasi momento.

# 10. Riferimenti

Portale SALSA — Onsala Space Observatory, Chalmers University of Technology:

https://salsa.oso.chalmers.se

salsa.oso.chalmers.se

Specifiche tecniche complete SALSA (fonte di tutti i dati tecnici di questo documento):

https://salsa.oso.chalmers.se/technical

salsa.oso.chalmers.se/technical

Misure e caratterizzazione LNA SALSA:

https://salsa.oso.chalmers.se/technical/lna

salsa.oso.chalmers.se/technical/lna

Repository GitHub del progetto FRO/HALO:

https://github.com/Digio1/FRO-HALO

github.com/Digio1/FRO-HALO

Documento generato: 20 agosto 2026 — Francesco Radio Observatory / HALO