FRO / HALO

SALSA — Note Survey
SALSA_Obs_M33

Francesco Di Giovanni — Bolzano, Italia — 20 agosto 2026 — v1.0

# 1. Descrizione e Scopo

Osservazione di prova di M33 (Triangulum Galaxy) nella riga HI a 1420 MHz con il telescopio Torre di SALSA. Si tratta di un singolo puntamento di 3600 s acquisito il 14 luglio 2026, realizzato come test tecnico per valutare la fattibilità di osservazioni di galassie esterne con SALSA. Non costituisce una survey scientifica, ma è il punto di partenza per una futura campagna osservativa dedicata a M33.

# 2. Parametri Osservativi

- Telescopio: SALSA Torre (Onsala Space Observatory)

- Data osservazione: 14 luglio 2026

- Puntamento: GLON = 133.6°, GLAT = 31.3° (direzione di M33)

- Tempo di integrazione: 3600 s (singolo puntamento)

- Frequenza centrale: 1420.4 MHz (riga HI)

- File FITS: 1 file ("2026-07-14 09:43 CEST — torre, galactic (133.6, 31.3), 3600s.fits")

- File FRO v17: SALSA_20260714_session.fro (già prodotto)

# 3. Stato e Sviluppi Futuri

- Stato: prova tecnica completata; risultati scientifici da valutare

- Sviluppo futuro: campagna osservativa multi-puntamento di M33 — posizione switching per rimozione del fondo, puntamenti multipli per mappatura HI della galassia, elevazione > 20° per ridurre il ground pickup

- Nota: M33 ha una velocità sistemica LSR di circa −180 km/s — verificare che la frequenza di sintonia e la banda coprano questa velocità

# 4. Note Operative

Per osservazioni di galassie esterne con SALSA è necessario adottare il metodo di position switching (puntamento on-source alternato a un puntamento off-source a stessa elevazione e azimut simile) per la rimozione del contributo del fondo galattico. Il frequency switching non è raccomandato per questo tipo di sorgente (lezione appresa dalla campagna M31 precedente).

# 5. Riferimenti

Portale SALSA — Onsala Space Observatory:

https://salsa.oso.chalmers.se

salsa.oso.chalmers.se

Repository GitHub del progetto FRO/HALO:

https://github.com/Digio1/FRO-HALO

github.com/Digio1/FRO-HALO

Documento generato: agosto 2026 — Francesco Radio Observatory / HALO